Iepirkuma  PS 2019/05

# nolikuma 9.pielikums

# SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA

2.1. Teritorijas sadaļa

2.2. Arhitektūras sadaļas risinājumi

Projektā paredzēta vienkāršota jumta atjaunošana administratīvajai ēkai (kadastra Nr. 1700 0400 213 008) Jūrmalas ielā 2, Liepājā. Projektā paredzēta esošā asbestcementa viļnoto jumta seguma lokšņu nomaiņa ar Ruukki Classic profila skārda jumta segumu un jumta lietus ūdens noteksistēmas nomaiņa. Nepieciešams veikt esošā jumta dēļu klāja demontāžu un nebojājot telpu griestus uz esošajām spārēm montēt jumta konstrukciju atbilstoši  Ruukki Classic jumtu ieklāšanas instrukcijai.

Ēkas bēniņu stāvā izbūvētas telpas slimnīcas arhīva un statistikas vajadzībām. Telpas izbūvētas stāva centrālajā daļā. Veicot apsekojumu un uzmērījumus secināts, ka ēkas pažobeļu daļā telpu sienas tikai dālēji  siltinātas no ārpuses ar 30÷60mm putu polistirola loksnēm. Projektā paredzēts sienas no pažobeļu puses siltināt ar putu polistirolu 100mm biezumā. Bēniņu telpas austrumu puses pažobelē tiek izvadīti ventilācijas cauruļvadi no ēkas 2. stāva. Lai nodrošinātu pažobeļu telpu vēdināšanu paredzēts jumta segumā  ievietot 8 ventilācijas izvadus. Telpu griestu daļā, kāpņu telpā un ziemeļrietumu puses pažobelē nav piekļuves lai veiktu jumta nesošo konstrukciju uzmērījumus un noteiktu esošās siltumizolācijas biezumu. Lai būtu iespējama jumta nesošo konstrukciju apsekošana un sienas siltināšana ziemeļrietumu puses pažobelē, projektā paredzēta 750mm platas ailes izkalšana arhīva telpas sienā un jaunu durvju D-1 montāža.

## Sastādīja

## arhitekts (sert. Nr. 1-00166):                             U. Vecvagars